抬梁式结构

柱：

檐柱：屋檐下的柱叫做檐柱，图中只有面阔有檐存在檐柱。

金柱：除了檐柱，只要落地的柱子都叫金柱。

童柱：每层梁架之间的短柱。

瓜柱：比童柱还短的柱子。

梁（清）/栿（宋）fú   椽chuán
三架梁/二椽袱 五架梁/四椽袱 ：梁上承托几根檩就叫x架梁，把梁分成了几段就叫x椽袱

抱头梁(乳袱)：檐柱和金柱之间的梁，一端承托檩一端插入柱内

梁和栿是指进深方向的横向受力结构

桁（清）háng、槫（宋）tuán都可以叫檩lǐn

脊檩(脊槫)：最上面那根横梁

金檩(平槫)：中间的横梁

檐檩(檐槫)：檐下那根横梁

枋：不受力结构，主要增加结构整体

步架：俩根檩之间的跨度距离

曲折：屋面曲线计算

已知用地面积多大，确认开间和进深，从而计算屋面曲线，在定整个梁架，由上往下设计。（柱高约定俗称。根据需求定）

举高：从下而上。做到哪算那

A:屋架B:斗拱层C:主框

份一般是几厘米，根据材等定。

材是截面尺寸有一个高宽比。

契为了和材进行柔性连接，俩者间存在缝隙。

足材就是不用契的情况

红色对应栌斗和做斗

橙色对应交互斗和十八斗

绿色对应散斗和三才升/槽升子

蓝色对应齐心斗和三才升

红色对应华栱和翘

黄色对应泥道栱和正心瓜栱

橙色对应瓜子栱和瓜栱

绿色对应慢栱和万栱

蓝色对应令栱和厢栱